- 架构总览

任务A

任务B

- 新增Proxy，负责协调客户端与云端的交互，并选择相应的渲染/编码资源

- 完成渲染以及编码间的数据传输与协同

2. 任务总览

| 成员 | 核心定位 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| A | 负责Proxy资源调度 | 接收客户端渲染请求；启动或选择UE和Cirrus实例；等待Streamer Ready；将客户端路由到目标UE；管理Session和进程生命周期 |
| B | 渲染—编码解耦完整链路 | 从UE获取真实Frame；通过Host DRAM传输；由编码端读取并执行NVENC；将H.264返回UE Pixel Streaming；后续优化为P2P、CUDA IPC或RDMA |

任务A：

h，s

任务B：

w，x

2.1 成员A：负责Proxy资源调度

主要负责接收客户端渲染请求，启动或选择UE实例，并将客户端连接到目标UE

- 接收客户端渲染Session请求。

- 分配Session ID、端口和运行目录。

- 启动或选择Cirrus Signalling Server。

- 启动对应的UE程序。

- 向UE传递PixelStreamingURL等启动参数。

- 等待UE Streamer连接Cirrus并进入Ready状态。

- 将客户端重定向或路由到目标Cirrus。

- 维护UE PID、Cirrus PID和Session状态。

- 管理Session超时、释放、异常退出和资源回收。

- 后续再增加Render GPU、Encoder GPU和节点资源选择。

验证方案

使用真实的Cirrus、Testdemo和浏览器

客户端提交Session请求

→ Proxy启动Cirrus

→ Proxy启动Testdemo

→ UE连接Cirrus

→ 浏览器连接并显示真实画面

验证：

- Proxy能够发现当前真实GPU。

- Proxy能够接收真实HTTP Session请求。

- Proxy能够自动启动Cirrus和UE。

- 能够检测UE是否真正连接到Cirrus。

- 浏览器能够显示真实UE画面。

- 客户端输入能够正常传入UE。

后续优化：

根据资源状态选择具体资源

2.2 B任务：负责渲染—编码解耦完整链路

主要负责将UE真实渲染Frame通过可替换的传输路径交给编码端，并将结果返回UE Pixel Streaming。即以下链路：

UE GPU渲染结果

→ 传输到DRAM（后续根据优化更换位置）

→ 编码器读取DRAM

→ 上传到编码GPU

→ 调用现有NVENC

→ H.264返回UE

验证方案

- DRAM中的Frame信息正确。

- 编码器能够读取DRAM中的Frame（如可以从DRAM读取到指定位置）。

- NVENC能够输出编码结果

- 浏览器可以正常播放和交互。

- 开启和关闭新路径时，原生链路结果一致。

后续优化

当前：

GPU → DRAM → GPU

后续单节点：

Render GPU → P2P → Encoder GPU

后续跨进程：

Render GPU → CUDA IPC → Encoder GPU

后续跨节点：

Render GPU → RDMA/GDR → Encoder GPU